REAGEN™乳制品巴氏消毒验证试剂盒说明书

RND99030

1．概述

REAGEN™乳制品巴氏消毒验证试剂盒主要用来检验牛奶、奶酪及其他乳制品是否进行过巴氏消毒。检测样品类型：全脂奶、脱脂奶、低脂奶油。REAGEN™乳制品巴氏消毒验证试剂盒基于一种简单的酶反应比色法，通过检测牛奶中碱性磷酸酶活性来判定巴氏消毒效果。本方法灵敏度高（能检测到<0.2%的污染物），速度快，30分钟即可完成检测，一次可检测30个样品。

本试剂盒特点包括：

- 快速和简单的检测方法。

- 简便的样品前处理。

- 高准确度和重现性。

试剂盒包含阳性质控，可以验证巴氏消毒后酶的失活情况和灭菌程度。

- 2．试剂盒原理

REAGEN™乳制品巴氏消毒验证试剂盒主要检测巴氏消毒过程中碱性磷酸酶的失活度。牛奶与试剂反应液混合后，37℃下孵育30min，加入显色液终止反应，与阳性质控对比，若比阳性质控粉红色浅，说明样品经过有效的巴氏消毒。

- 3.试剂盒组成部分和储存

| 试剂盒组成 | 数量 | 保存条件 |
| --- | --- | --- |
| 反应管(Reaction tubes) | 60个 | 室温 |
| 试剂反应液(Reagent Mix) | 1.6ml | 4℃ |
| 显色液(Developer) | 2×1.6ml | 4℃ |
| 阳性质控(Positive Control) | 1.6ml | 4℃ |

本试剂盒可检测30份样品， 4℃储存，保质期12个月。

- 4.需要自备的材料和设备

- 移液枪及枪头

- 蒸馏水

- 恒温箱（可达37℃）

- 5.注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用

- 尽量保持室温20-25℃

- 确保使用蒸馏或者去离子水

- 6．样品的制备

- 1） 牛奶/脱脂牛奶/低脂奶油

- 样品回温后可以直接检测，不需要稀释样品。

- 2） 奶酪

- 称取牛4g奶酪样品加到一个50mL干净的离心管里；

- 加入16mL的7.5%的丁醇溶液；

- 研磨混匀2分钟；

- 用滤纸过滤样品，滤液可用于检测。

- 7．试剂的准备

- 试剂回至室温

- 恒温箱温度调至37℃

- 标记反应管

- 8.操作步骤

- 向2个反应管内各加1ml待测样品；

- 其中一反应管加40L反应液，另一反应管加40L阳性质控并做好标志；

- 混匀后，37℃孵育30min；

- 每管加40L显色液混匀

- 待测样品与阳性质控进行颜色比较。如果待测样品颜色比阳性质控浅，则判断样品巴氏消毒效果良好。相当于<0.2%原奶。