REAGEN™甲睾酮酶联免疫反应测试盒

说明书(货号:RNH94006)

1．概述

REAGEN™ 甲睾酮酶联免疫反应测试盒是用于饲料、鱼、虾、肉和尿样中甲睾酮残留的定量检测。其特点包括：

- 高回收率（>80%）,快速（10-40分钟），低成本提取方法。

- 高灵敏度（0.1ppb）,低检测限（1ppb鱼、虾、肉样品）。

- 快速的ELISA检测方法（在不考虑样品数量下只需不到2小时）。

- 高重复性。

2．试剂盒原理

REAGEN™ 甲睾酮酶联免疫反应测试盒基于竞争性酶联反应原理，含有甲睾酮的药物抗原已经包被于微孔板上，在分析时，样品中药物特异性地与一抗相结合。如果药品中有药物存在，它将阻止包被于微孔板上的药物与一抗结合。当与样品药物相结合的药物抗体被洗涤去除后，只剩下与微孔内药物相结合的抗体，与经酶标记的二抗相结合。反应后颜色深度与样品中甲睾酮的含量成反比。

3.试剂盒组成

| 试剂盒组成 | 规格 | 保存条件 |
| --- | --- | --- |
| 微孔板(Gentamicin-coated Plate) | 96孔板（12×8 孔） | 2-8℃ |
| 甲睾酮标准品(Standards)： 阴性对照(Negative control) 0.1ng/mL 0.5ng/mL 2.5ng/mL 10ng/mL 50ng/mL 回收用100ng/mL（Spiking） | 1×1.0mL 1×1.0mL 1×1.0mL 1×1.0mL 1×1.0mL 1×1.0mL 1×1.0mL（可选） | 2-8℃ |
| 甲睾酮一抗 ( Antibody #1 ) | 1×15mL | 2-8℃ |
| 100x酶标二抗(100X HRP-Conjugated Antibody#2) | 1×250L |  |
| 二抗稀释液（Antibody #2 Diluent **） | 1×20mL |  |
| 10×样品提取液(Sample Extraction Buffer) | 1×25mL |  |
| 20×浓缩洗液(Wash Solution) | 1×30mL |  |
| 终止液(Stop Buffer) | 1×15mL |  |
| TMB底物(TMB Substrate) | 1×12mL |  |
| 饲料提取浓缩物（可选） （Concentrate of Feed Extraction Buffer） | 60g |  |
| 饲料清洁混合物（可选）（Feed Clean Up Mix） | 12g |  |
| 样品平衡液I | 10mL |  |
| 样品平衡物II（粉末） | 62g |  |

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果三个月内不使用试剂盒，应置于-20℃或者冷冻保藏。

4.检测限

| 检测物质 | 检测下限（ng/g） |
| --- | --- |
| 饲料 | 0.1 |
| 肉 | 1 |
| 鱼、虾 | 0.5 |
| 尿样 | 0.5 |

5.交叉反应

| 药物 | 交叉反应% |
| --- | --- |
| 甲睾酮 | 100 |
| 睾酮 | 8 |
| 皮质醇 | 4 |
| 黄体酮 | 5 |

6．未提供的设备或材料

- 酶标仪(450nm)

- 恒温培养箱

- 匀质器

- 旋转蒸发仪或者氮吹仪

- 漩涡振荡器

- 移液枪(10、20、100和1000L各一支)

- 多道枪：50-300L

7.注意事项

- 标准品中含有甲睾酮，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，抗体和微孔板具有盒与批次的特异性。确保二抗及二抗稀释液正确配制。

- 尽量保持室温20-25℃，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

- 8．试剂的准备

- 确保样品的正确保存，一般来说，样品在2-4°C只能保存1-2天，如果要保存更长时间，就要保存在-20°C冷冻保存，在用之前需要将冷冻的样品在室温下或冰箱内解冻。

1×样品提取液

- 按1：9的比例配制样品提取浓缩液和双蒸馏水。

1×饲料提取液

将饲料提取浓缩物倒入200ml容量瓶中，加入180ml蒸馏水，涡流2分钟，室温下静置20分钟充分溶解 ，瓶底部有少量结晶是正常现象，不影响使用。

1×样品平衡溶液

将10ml样品平衡液I和62g样品平衡物II倒入250ml容量瓶中，加入190ml蒸馏水，涡流2分钟得到均匀溶液。

- 饲料

- 取1g匀质样品，加入6mL乙腈和1ml1x饲料提取液；

- 最大转速漩涡3分钟或震荡20分钟；

- 室温下4000g离心10分钟，转移3ml上清液到一新试管中；

- 加入150mg饲料清洁混合物，涡流30秒，室温静置5分钟；

- 室温下4000g离心10分钟；

- 移取2.4mL上清液到新的试管中，60-70°C水浴中氮气吹干；

- 加入0.4ml 1X样品提取液，最大转速涡流30秒；

- 每孔取50μL样品进行检测。

稀释倍数：1.0 （如果取0.6ml上清液，稀释倍数为4）

- 肉（牛肉、鸡肉、猪肉）

- 使用合适的匀浆器匀质样品；

- 取2g匀质样品，加入6mL乙腈和1g硫酸镁，最大转速漩涡3分钟，均匀；

- 室温4000g离心5分钟；

- 移取0.3mL乙腈上清液到新的试管中，60-70°C水浴中氮气吹干；

- 加入0.75ml1X样品提取液和1ml正己烷溶解干燥物，最大转速涡流一分钟；

- 室温下4000g离心5分钟，弃去上层正己烷；

- 每孔取50μL样品进行检测。

稀释倍数：10

- 鱼/虾

- 使用合适的匀浆器匀质样品；

- 取2g匀质样品，加入6mL乙腈和2.5mL 1x样品平衡液，最大速漩涡3分钟；

- 室温4000g离心10分钟；

- 移取1.8mL乙腈上清液到新的试管中，60-70°C水浴中氮气吹干；

- 加入210L甲醇溶解干燥物，涡旋30秒，然后加390L1X样品提取液，涡流一分钟；

- 每孔取50μL样品进行检测。

稀释倍数：1.0

4）尿样

- 取0.5ml尿样，4000g离心5分钟；

- 取0.1ml上层液，加入0.4ml 1X样品提取液，混匀；

- 每孔取50μL样品进行检测。

稀释倍数：5

9．检测步骤

- 试剂准备:

- 注意：试剂在使用之前要在室温下解冻1-2小时，确定在使用前阅读过注意事项。准备适量的检测用试剂，所有的试剂摇匀后使用。准备足够所有小管所需的用量，不能将试剂倒回原来的瓶子中，处理试剂时建议用废弃的瓶子以降低污染的风险。

- 1x酶标二抗的制备

- 1体积的100x酶标二抗同99体积的二抗稀释液混合

- 1x洗液的制备

- 1体积的20x洗液同19体积的蒸馏水混合

- 检测

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 甲睾酮一抗 | 100L | 2.4mL |
| 1x酶标二抗 | 150L | 3.6 mL |
| 1x洗液 | 2 mL | 48 mL |
| 终止液 | 100 L | 2.4 mL |
| 底物 | 100 L | 2.4 mL |

- 加入50L的标准品于所设定的孔中；

- 加入50L的样品于所设定的孔中

- 在每孔中加入100L一抗，轻敲微孔板边缘混匀1分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育30分钟；

- 洗板3次，每次应该加入250L 1×洗液，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 加入150L的二抗，室温避光孵育30分钟；

- 洗板3次，每次应该加入250L 1×洗液，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 加入100L的TMB底物；计时，轻敲微孔板边缘混匀1分钟

- 在室温（22.5±2.5）°C避光孵育15分钟，加入100L的终止液终止反应，

- 在450nm下读OD值 (读数前，用无绒布擦拭除去微孔底部的水分和指痕)

10．结果计算

（1）分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

（2）以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

（3）从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

以下曲线图是甲睾酮酶联免疫反应测试盒的典型标准曲线