REAGEN™呕吐毒素免疫亲和柱

RNM98013

1．概述

REAGEN™呕吐毒素免疫亲和柱，用于对食品、饲料中的呕吐毒素进行提取纯化和浓缩。呕吐毒素免疫亲和柱固定化了能结合呕吐毒素的抗体，当样品萃取液流过柱子，呕吐毒素会留在柱子里，杂质可以流过。在用甲醇把呕吐毒素洗脱下来。

2．免疫亲和柱提取原理

REAGEN™呕吐毒素免疫亲和柱利用简单的程序从样品中提取净化和浓缩呕吐毒素，液体通过免疫亲和柱而使呕吐毒素吸附在免疫亲和柱上，然后用洗脱液对亲和柱进行洗脱，使呕吐毒素洗脱出来，所得的样品后续可以用高效液相或者酶联免疫试剂盒检测。

- 试剂盒组成部分和储存

试剂盒中含有25根呕吐毒素免疫亲和柱，18-25°C储存，有效期为18个月。

| 内容物 | 数量 | 保存 |
| --- | --- | --- |
| 呕吐毒素免疫亲和柱( columns) | 25 | 室温 |

4．未提供的设备或材料

- 50mL的离心管

- 去离子水

- 乙腈

- 甲醇

- 移液器和吸头

- 立柱或者抽真空装置

- 匀质器、食物处理器或搅拌机

- 滤纸槽

- 玻璃纤维滤纸

- 氮吹仪或者真空干燥

5．注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 不要使用过期的免疫亲和柱。

- 尽量保持实验室温度在20-25℃(68°–77°F)之间。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 不要将免疫亲和柱储存在30℃以上的高温环境。

- 免疫亲和柱是一次性的，不能重复使用。

6．样品的制备

样品保存在2-4℃不超过2-3天，如果需要保存较长的时间，应该放置-20℃。样品使用前应恢复到室温。

玉米/小麦

提取

- 称取2.5g的粉碎的样品放在50mL离心管，确保杨平颗粒小于1mm。

- 加入20mL去离子水混匀；

- 涡流30分钟混匀；

- 加入22.5mL去离子水；

- 用滤纸槽过滤，收集滤液；

- 用玻璃纤维滤纸过滤上一步的滤液并收集滤液。

免疫亲和柱净化浓缩

- 打开免疫亲和柱上下两端的盖帽，去掉柱子上段的液体；

- 每秒1-2滴的滴加速度将1.5mL经过玻璃纤维滤纸过滤的样品溶液滴入亲和柱中，弃去流出液，不要让柱子干；

- 每秒2滴的滴加速度将1mL去离子水滴入亲和柱对杂质进行洗脱，弃去洗脱液；

- 取1mL的甲醇（色谱纯）对亲和柱中的呕吐毒素进行洗脱，滴加速度稳定在每秒1滴，收集这1mL富集呕吐毒素的洗脱液；

- 氮吹或者真空干燥洗脱液

- 0.1 mL 溶剂(87% 水/ 13% 乙腈)复溶，可以用于后续检测。

稀释倍数：1.2

相关产品

| 名称 | 货号 |
| --- | --- |
| 呕吐毒素试剂盒 | RNM98004 |
| 黄曲霉毒素总量免疫亲和柱 | RNM98011 |
| 黄曲霉毒素荧光检测试剂盒 | RNM98012 |
| 黄曲霉毒素M1免疫亲和柱 | RNM98010 |