REAGEN™杆菌肽酶联检测试剂盒

RND99077

- 1．概述

REAGEN™杆菌肽类药物的原理是竞争ELISA方法，用于检测肉类（牛、猪和鸡肉）和鸡蛋中杆菌肽类药物的残留量。这个试剂盒有以下特点：

- 高回收率75-115%.，高效益提取法

- 高灵敏度 (0.5 ng/g or ppb)

- 高重复性。

- 快速检测，酶联检测过程只需要不到2小时。

- 2．试剂盒原理

REAGEN™杆菌肽类药物试剂盒采用间接竞争ELISA方法，在酶标板微孔条上预包被偶联抗原，样本中残留的杆菌肽类药物与微孔条上预包被的偶联抗原竞争抗杆菌肽类药物的抗体，加入酶标二抗后，用TMB底物显色，样本吸光值与残留物杆菌肽类药物的含量成负相关。

- 试剂盒组成

| 内容物 | 规格 | 保存条件 |
| --- | --- | --- |
| 杆菌肽包被板 | 96孔板（12×8 孔） | 2-8℃ |
| 杆菌肽标准品： 0 ng/ml (阴性质控) 0.5ng/mL 1.5ng/mL 5.0ng/mL 15 ng/mL 50 ng/mL 回收用1000ng/ml | 0.8mL 0.8mL 0.8mL 0.8mL 0.8mL 0.8mL 0.8mL | 2-8℃ |
| 杆菌肽一抗（Colistin Antibody #1）粉末 | 3瓶 | 2-8℃ |
| 一抗稀释液（Antibody #1 Diluent） | 14mL |  |
| 100x酶标二抗（100X HRP-Conjugated Antibody #2 ） | 250L |  |
| 二抗稀释液（Antibody #2 Diluent） | 20 mL |  |
| 10×杆菌肽提取液(10×bacitracin Ext.Buffer) | 25mL |  |
| 20×浓缩洗液(Wash Solution) | 28mL |  |
| 终止液(Stop Buffer) | 14mL |  |
| TMB底物(TMB Substrate) | 10mL |  |
| 清洗液I（Clean Up Buffer I） 清洗液II（Clean Up Buffer II） | 18ml 18ml |  |

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果超过1个月不使用试剂盒，请将一抗、标品和酶标物放置-20℃或者冰冻保存。

- 4.检测下限

| 检测物质 | 检测下限（ng/g） |
| --- | --- |
| 肉类 | 4 |
| 鸡蛋 | 50 |

- 5.交叉反应：

| 交叉反应物质 | 交叉反应率（%） |
| --- | --- |
| 杆菌肽 | 100 |
| 杆菌肽锌 | 100 |
| - 多杆菌肽 | < 0.5 |

- 6．未提供的设备或材料

- 酶标仪

- 恒温培养箱

- 匀质器

- 涡流振荡器

- 移液器(20和100L，1mL各一支)

- 多道移液器（50-300L）

- 乙腈、正己烷

- 7.注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 标准品中含有杆菌肽，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，抗体和微孔板具有盒与批次的特异性。确保一抗和酶标物的正确配制。

- 尽量保持室温20-25℃，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

- 8．试剂的准备

- 确保样品的正确保存，一般来说，样品在2-4°C 只能保存1-2天，如果要保存更长时间，就要

- 保存在-20°C 冷冻保存，在用之前需要将冷冻的样品在室温下或冰箱内解冻。

- 1×杆菌肽提取液的制备

- 1体积的10x杆菌肽提取液同9体积的纯净蒸馏水混合。

- 20%乙腈/1×杆菌肽工作液的制备

- 1体积的乙腈同4体积的1×杆菌肽提取液混合。

- 肉类

- 去除样品脂肪，搅碎均质适量样品，

- 称取1g均质肉样到编号试管里，加入3mL20%乙腈/1×杆菌肽工作液和200L清洗液I，最大速振荡各管15秒

- ,每管加入200L清洗液II，最大速度涡流3分钟；

- 4,000 x g离心10分钟；

- 取75L提取液用于检测。

稀释倍数：4.4

- 鸡蛋

- 在每个编号试管称取1g鸡蛋样品，加入4mL 1×杆菌肽提取液，

- 最大速涡旋混匀3分钟或振荡15分钟；

- 4,000 x g常温离心10分钟；

- 移取100L上层液到一新的试管中，每管加700L 1×杆菌肽提取液，200L乙腈和500L正己烷，涡流混匀30s；

- 4,000 x g常温离心5分钟，去除上层液正己烷；

- 取75L下层提取液用于检测

- 稀释倍数：50

- 9．检测步骤

- 试剂准备

- 注意：试剂在使用之前要在室温下解冻1-2小时，确定在使用前阅读过注意事项。准备适量的检测用试剂，所有的试剂摇匀后使用。准备足够所有小管所需的用量，不能将试剂倒回原来的瓶子中，处理试剂时建议用废弃的瓶子以降低污染的风险。

- 酶标二抗的制备

- 1体积的100x二抗同99体积的二抗稀释液混合

- 1x洗液的制备

- 1体积的20x洗液同19体积的蒸馏水混合

- 1抗工作液的制备

- 一抗工作液要根据实验的需要体积而配制，每瓶抗体粉末加入4mL一抗稀释液，上下倒置10次，常温静置30分钟，再上下倒置10次，所得一抗工作液可用于实验。配好一抗工作液4°C 冷藏可保存一周，-20°C 冷冻可保存一个月。

- 酶联检测

- 以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 一抗工作液 | 100 L | 2.4mL |
| 1×二抗 | 150 L | 3.6 mL |
| 工作洗液 | 2 mL | 48 mL |
| 终止液 | 100 L | 2.4 mL |
| 底物 | 100 L | 2.4 mL |

- 加入75L的标准品于所设定的孔中；

- 加入75L的样品于所设定的孔中

- 在每孔中加入100L 一抗工作液，轻敲微孔板边缘混匀1分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育50分钟；

- 洗板3次，每次应该加入250L 1×洗液，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 加入150L的1×二抗，室温孵育20min；

- 洗板3次，每次应该加入250L 1×洗液，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 加入100L的TMB底物；计时，混匀一分钟；

- 在室温（22.5±2.5）°C避光孵育15分钟，加入100L的终止液终止反应，

- 在450nm下读OD值 (读数前，用无绒布擦拭除去微孔底部的水分和指痕)

- 10．结果计算

  - 分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

  - 以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

  - 从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

以下曲线图是杆菌肽酶联免疫反应测试盒典型标准曲线