REAGEN™ 马布特罗酶联免疫反应测试盒

RND99057

1．概述

REAGEN™ 马布特罗酶联免疫反应测试盒是用于饲料、组织（肉/肝/肾）、牛奶、血清、血浆和尿样中马布特罗残留的定量检测。其特点包括：

- 高回收率（75-105%），快速低成本提取方法。

- 高灵敏度（0.05ppb），低检测限（0.025ppb组织肉样品，0.25ppb尿样，1ppb饲料）。

- 高重复性。

- 快速的ELISA检测方法（在不考虑样品数量下只需不到2小时）。

2．试剂盒原理

REAGEN™ 马布特罗酶联免疫反应测试盒基于竞争性酶联反应原理，含有马布特罗的药物抗原已经包被于微孔板上，在分析时，样品中药物特异性地与一抗相结合。如果药品中有药物存在，它将阻止包被于微孔板上的药物与一抗结合。当与样品药物相结合的药物抗体被洗涤去除后，只剩下与微孔内药物相结合的抗体，与经酶标记的二抗相结合。反应后颜色深度与样品中马布特罗的含量成反比。

3.试剂盒组成

| 试剂盒组成 | 规格 | 保存条件 |
| --- | --- | --- |
| 微孔板(Gentamicin-coated Plate) | 96孔板12×8 孔） | 2-8℃ |
| 马布特罗标准品(Standards)： 阴性对照(Negative control) 0.05ng/mL 0.15ng/mL 0.5 ng/mL 1.5ng/mL 4.5ng/mL 回收用10ng/mL（Spiking） | 1×1.0mL 1×1.0mL 1×1.0mL 1×1.0mL 1×1.0mL 1×1.0mL 1×1.0mL | 2-8℃ |
| 马布特罗一抗 ( Antibody #1 ) | 1×15mL | 2-8℃ |
| 100x酶标二抗(100XHRP-Conjugated Antibody #2) | 1×250μL | 2-8℃ |
| 二抗稀释液（Antibody #2 Diluent **） | 1×20mL |  |
| 20×浓缩洗液(Wash Solution) | 1×30mL |  |
| 终止液(Stop Buffer) | 1×14mL |  |
| TMB底物(TMB Substrate) | 1×10mL |  |
| 10X PBS 20X 样品提取液（20X Sample Extraction Buffer） 样品平衡溶液I(Sample Balance Buffer I) 样品平衡溶液II(Sample Balance Buffer II) 肝脏提取液(Liver Extraction Buffer) Beta-兴奋剂清洗液I(Beta-Agonist Clean Up Buffer I) Beta-兴奋剂清洗液II(Beta-Agonist Clean Up Buffer II) Beta-兴奋剂清洗液III(Beta-Agonist Clean Up Buffer III) | 1×25mL 1×12mL 1×10mL 1×62g 1×10mL 1×5mL 1×5mL 1×28mL |  |

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果三个月内不使用试剂盒，应置于-20℃或者冷冻保藏。

4.检测限

| 检测物质 | 检测下限（ng/g） |
| --- | --- |
| 饲料 | 1 |
| 肉、鸡肝 | 0.025（方法I）0.1（方法II） |
| 猪/牛肝、肾 | 0.1 |
| 牛奶 | 0.25 |
| 尿样/血清/血浆 | 0.25 |

5.交叉反应

| 药物 | 交叉反应% |
| --- | --- |
| 马布特罗 | 100 |
| 克伦特罗 | 76 |
| 特布他林 | 67 |
| 马喷特罗 | 55 |
| 柳丁氨醇 | 29 |
| 西马特罗 | 26 |
| 妥卢特罗 | 23 |
| 西布特罗 | 11 |
| 吡丁特罗 | 2 |
| 异丙肾上腺素 | 1.2 |

6．未提供的设备或材料

- 酶标仪(450nm)

- 恒温培养箱

- 匀质器

- 旋转蒸发仪或者氮吹仪

- 漩涡振荡器

- 移液枪(10、20、100和1000L各一支)

- 多道枪：50-300L

7.注意事项

- 标准品中含有马布特罗，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，抗体和微孔板具有盒与批次的特异性。确保二抗及二抗稀释液正确配制。

- 尽量保持室温20-25℃，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

- 8．试剂的准备

- 确保样品的正确保存，一般来说，样品在2-4只能保存1-2天，如果要保存更长时间，就要保存在-20冷冻保存，在用之前需要将冷冻的样品在室温下或冰箱内解冻。

1×样品提取液

- 按1：19的比例配制20X 样品提取液和蒸馏水。

1×PBS

- 按1：9的比例配制10X PBS溶液和蒸馏水。

1×样品平衡溶液制备

将10ml 样品平衡溶液I和62g 样品平衡溶液II 加入到250ml 塑料瓶中，加入190ml蒸馏   水，混匀备用。

1）饲料

（1）使用合适的匀浆器匀质样品；

（2）取2g匀质样品，加入20mL0.1M Hcl,振荡15分钟；

（3）室温2000g离心10分钟，移取1ml上层液到新的试管中，加入55μL 1M NaOH,调整PH到6-8；

（4）室温下2000g离心10分钟，移取0.5ml 上层液，加入0.5ml 1X PBS溶液，混匀；

（5）每孔取50μL样品进行检测。

稀释倍数：20

- 肉、鸡肝

方法I

（1）去除样品中的脂肪，使用合适的匀浆器匀质样品；

（2）取3g样品，加入8ml乙腈和1ml乙酸乙酯，最大转速涡流3分钟；

（3）4000g离心5分钟，移取6ml上清液到新的试管中；

（4）60-70°C水浴中氮气吹干；

（5）加入1ml正己烷溶解样品，再加入1ml 1X PBS溶液，最大转速涡流1分钟；

（6）敞开口放置在85°C水域中3分钟（下层液体足够检测用，这步可省略）

（7）室温4000g离心5分钟；

（8）每孔取50μL下层液进行检测。

稀释倍数：0.5

方法II

（1）去除样品中的脂肪，使用合适的匀浆器匀质样品；

（2）取1g匀质样品，加入2mL 1x 样品提取液，最大转速涡流3分钟；

（3）加入3ml乙腈和2.5ml 1x样品平衡溶液，最大转速涡流1分钟；

（4）室温下4000g离心5分钟，移取0.9ml 上层液到一新试管中；

（5）60-70°C水浴中氮气吹干；

（6）加入1ml正己烷溶解样品，再加入0.6ml 1X PBS溶液，最大转速涡流1分钟；

（7）室温4000g离心5分钟；

（8）每孔取50μL下层液进行检测。

稀释倍数：2

- 猪牛肝肾

（1）去除样品中的脂肪，使用合适的匀浆器匀质样品；

（2）取1g匀质样品，加入2mL 1x 样品提取液，最大转速涡流3分钟；

（3）加入3ml乙腈和2.5ml 1x样品平衡溶液，再加入100ul肝脏提取液后，最大转速涡流1分钟；

（4）室温下4000g离心5分钟，移取0.9ml 上层液到一新试管中；

（5）60-70°C水浴中氮气吹干；

（6）加入1ml正己烷溶解样品，再加入0.6ml 1X PBS溶液，最大转速涡流1分钟；

（7）室温4000g离心5分钟；

（8）每孔取50μL下层液进行检测。

稀释倍数：2

- 牛奶

（1）取1ml 牛奶样品，加入0.1ml 0.5M HCL,50μL beta-兴奋剂清洗液I，涡流5秒；再加入50μL beta-兴奋剂清洗液II,涡流30秒；

（2）室温下2000g离心5分钟；

（3）取100μL上清液，加入320μL beta-兴奋剂清洗液III；

（4）每孔取50μL样品进行检测。

稀释倍数：5

- 尿样、血清、血浆

方法I

（1）取0.5ml样品，4000g 离心5分钟；

（2）每孔取50μL上层样品进行检测。

稀释倍数：1 避免高背景值，可以用1x PBS 按照1:4的比例稀释5倍。

方法II(针对高背景值样品)

（1）取1ml 牛奶样品，加入0.1ml 0.5M HCL,50μL beta-兴奋剂清洗液I，涡流5秒；再加入50μL beta-兴奋剂清洗液II,涡流30秒；

（2）室温下2000g离心5分钟；

（3）取100μL上清液，加入320μL beta-兴奋剂清洗液III；

（4）每孔取50μL样品进行检测。

稀释倍数：5

9．检测步骤

- 试剂准备

- 注意：试剂在使用之前要在室温下解冻1-2小时，确定在使用前阅读过注意事项。准备适量的检测用试剂，所有的试剂摇匀后使用。准备足够所有小管所需的用量，不能将试剂倒回原来的瓶子中，处理试剂时建议用废弃的瓶子以降低污染的风险。

- 1x酶标二抗的制备

- 1体积的100x酶标二抗同99体积的二抗稀释液混合

- 1x洗液的制备

- 1体积的20x洗液同19体积的蒸馏水混合

- 检测

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 马布特罗一抗 | 100L | 2.4mL |
| 1x酶标二抗 | 150L | 3.6 mL |
| 1x洗液 | 2 mL | 48 mL |
| 终止液 | 100 L | 2.4 mL |
| 底物 | 100 L | 2.4 mL |

（1）加入50L的标准品于所设定的孔中；

（2）加入50L的样品于所设定的孔中；

（3）在每孔中加入100L一抗，轻敲微孔板边缘混匀1分钟；

（4）室温（22.5±2.5）°C避光孵育30分钟；

（5）洗板3次，每次应该加入250L 1×洗液，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

（6）加入150L的二抗，室温避光孵育30分钟；

（7）洗板3次，每次应该加入250L 1×洗液，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

（8）加入100L的TMB底物；计时，轻敲微孔板边缘混匀1分钟；

（9）在室温（22.5±2.5）°C避光孵育12—15分钟，加入100L的终止液终止反应；

（10）在450nm下读OD值 (读数前，用无绒布擦拭除去微孔底部的水分和指痕）。

10．结果计算

（1）分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

（2）以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

（3）从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

以下曲线图是马布特罗酶联免疫反应测试盒的典型标准曲线