REAGEN™ 莫能菌素酶联免疫反应试剂盒使用说明书

RND99056

1．概述

REAGEN™ 莫能菌素酶联免疫反应测试盒是用于检测肌肉，肝脏，肾脏，尿液和饲料中莫能菌素的残留。

该试剂盒特点包括：

- 高回收率（75%-105%），快速（45-60min） ；

- 高重现性。

- 快速的ELISA检测方法（在不考虑样品数量下只需不到1.5小时)。

2．试剂盒原理

REAGEN™ 莫能菌素酶联免疫反应测试盒基于竞争性酶联反应原理，相关的抗体已经包被于微孔板上。药物分析时，样品同酶标记莫能菌素一同加入孔中，如果样品中含有莫能菌素，会特异性竞争抗体，因而抑制板上包被的抗体与酶标记莫能菌素结合。TMB底物加入板孔中，底物的颜色显色强度与样品中莫能菌素的含量成反比。

3.试剂盒组成部分和储存

| 内容物 | 规格 | 保存条件 |
| --- | --- | --- |
| 莫能菌素抗体包被板(Monensin Ab-coated Plate) | 96孔板（12×8 孔） | 2-8℃ |
| 莫能菌素标准品300ppb(Standards)： | 1.0mL |  |
| 莫能菌素酶标记物(Monensin-HRP conjugate) | 12mL |  |
| 4×莫能菌素提取液(4x Monensin Sample Buffer) | 30mL |  |
| 莫能菌素清洗混合物（Monensin Clean up Mix） | 26g |  |
| 20×洗液 | 30ml |  |
| 终止液(Stop Buffer) | 14mL |  |
| TMB底物(TMB Substrate) | 10mL |  |

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果一个月内不使用试剂盒，莫能菌素酶标记物应置于-20℃或者冷冻保藏。

4.样品检测下限

| 检测物质 | 检测下限（ng/g） |
| --- | --- |
| 饲料/肉类 | 30 |

5.交叉反应数据

| 药物 | 交叉反应率 |
| --- | --- |
| 莫能菌素（Monensin） | 100 |

6．未提供的设备或材料

- 酶标仪(450nm)

- 恒温培养箱

- 匀质器

- 漩涡振荡器

- 微量加样器(10、20、100和1000L各一支)

- 甲醇

- 分析天平

- 多道枪：50-300L

7.注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 标准品中含有莫能菌素，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，抗体和微孔板具有盒与批次的特异性。确保二抗及二抗稀释液正确配制。

- 尽量保持室温（22.5±2.5）°C，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

8．样品的制备

样品保存在2-4℃不超过1-2天，如果需要保存较长的时间，应该放置-20℃。样品使用前应恢复到室温。

- 1x莫能菌素提取液的制备

- 1体积的4x莫能菌素提取液同3体积的蒸馏水混合

饲料/鸡肉

- 研磨并混匀适量的样品；

- 称取0.5 g匀质的样品到15ml试管中；

- 加入7.5ml 甲醇，最大转速涡流3分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C 4000 rpm离心10分钟；

- 取1ml上清液到含有250mg清洗混合物的试管中；

- 最大转速涡流0.5分钟，室温静置5分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C 14000 rpm离心2分钟；

- 取50μL上清液到2ml的试管中，50-60°C水浴中氮气吹干；

- 加入1000μL 1x莫能菌素提取液，涡流1分钟；

- 取100μL澄清液作检测。

稀释倍数：300

为了得到低检测限，第八步可以取500μL上清液，稀释倍数30；相对的，如果检测高含量样品，可以取5μL上清液，稀释倍数是3000.

9检测步骤

- 试剂准备

- 注意：试剂在使用之前要在室温下解冻1-2小时，确定在使用前阅读过注意事项。准备适量的检测用试剂，所有的试剂摇匀后使用。准备足够所有小管所需的用量，不能将试剂倒回原来的瓶子中，处理试剂时建议用废弃的瓶子以降低污染的风险。

- 1x洗液的制备

- 1体积的20x洗液同19体积的蒸馏水混合

- 莫能菌素标准品制备

- 莫能菌素标准品浓度是300ppb，按照下表将标准品从高浓度到低浓度的顺序稀释成工作液，使用时震荡30S，保证标准品是新鲜的。

| 工作液 | 莫能菌素体积 | 样品提取液体积 |
| --- | --- | --- |
| 15 ppb | 300 ppb取100 µL | 1900 µL |
| 7.5 ppb | 15 ppb取1000 µL | 1000 µL |
| 5 ppb | 7.5 ppb取1000 µL | 500 µL |
| 2.5 ppb | 5 ppb取500 µL | 500 µL |
| 1 ppb | 2.5 ppb取400 µL | 600 µL |
| 0 ppb | 0 µL | 500 µL |

- 检测

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 莫能菌素酶标记物 | 50 L | 1.2mL |
| 1×洗液 | 0.75 mL | 18 mL |
| 终止液 | 100 L | 2.4 mL |
| 底物 | 100 L | 2.4 mL |

- 加入100L的标准于所设定的孔中；

- 加入100L的样品于所设定的孔中

- 在每孔中加入50L莫能菌素酶标记物， 轻敲微孔板边缘混匀60秒；

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育60分钟；

- 洗板3次，每次加入250L 1×洗液，最后一次尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 加入100L的TMB底物，用手敲板边缘1分钟混合均匀；

- 在室温（22.5±2.5）°C避光培养15分钟， 加入100L的终止液终止反应。

- 在450nm下读OD值(读数前，用无绒布擦拭除去微孔底部的水分和指痕)。

10．结果计算

  - 分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

  - 相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

  - 以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

  - 从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

以下曲线图是莫能菌素酶联免疫反应测试盒的典型标准曲线