REAGEN™乙氧基喹啉酶联免疫反应试剂盒

RND99034

1．概述

REAGEN™乙氧基喹啉酶联免疫反应测试盒是用于检测饲料、肉/鱼、虾和其他食物中的乙氧基喹啉的残留量。该试剂盒特点包括：

- 高回收率（>75%），多种样品低成本提取方法。

- 高灵敏度（0.1ng/g或ppb）。

- 快速的ELISA检测方法（只需不到2小时）。

- 高重现性。

2．试剂盒原理

REAGEN™乙氧基喹啉酶联免疫反应测试盒基于竞争性酶联反应原理，含有乙氧基喹啉的药物抗原已经包被于微孔板上，在分析时，样品中药物特异性地与抗体相结合。如果药品中有药物存在，它将阻止包被于微孔板上的药物与抗体结合。当与样品药物相结合的药物抗体被洗涤去除后，只剩下与微孔内药物相结合的抗体，与经酶标记物相结合。反应后颜色深度与样品中乙氧基喹啉的含量成反比。

3.试剂盒组成部分和储存

| 内容物 | 规格 | 储藏 |
| --- | --- | --- |
| 包被板 | 1 x 96孔板 (8 x 12 ) | 2-8°C |
| 标准品: 1000 ppb | 0.8 mL | -20°C * |
| 10X样品稀释液 | 14 mL | 2-8°C * |
| 乙氧基喹啉一抗 | 12 mL | 2-8°C * |
| 100X酶标二抗 | 250L | 2-8°C |
| 二抗稀释稀释液 | 20 mL | 2-8°C |
| 样品清洗剂 | 12.5g | 2-8°C |
| 20X 洗液 | 28 mL | 2-8°C |
| 终止液 | 14 mL | 2-8°C |
| 底物 | 12 mL | 2-8°C |

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果一个月内不使用试剂盒，

乙氧基喹啉标准品，抗体和100×HRP酶标记物应置于-20℃或者冷冻保藏。

4.样品检测下限

| 检测物质 | 检测下限（ppb） |
| --- | --- |
| 饲料 | 1 |
| 肉/鱼 | 1 |
| 虾 | 1 |

5.交叉反应

| 分析物 | 交叉反应 (%) |
| --- | --- |
| 乙氧基喹啉 | 100 |
| 恩诺沙星 | <0.1 |
| 环丙沙星 | <0.1 |
| 达氟沙星 | <0.1 |
| 诺氟沙星 | <0.1 |
| 依诺沙星 | <0.1 |
| 吡哌酸 | <0.1 |
| 氧氟沙星 | <0.1 |
| 倍诺沙星 | <0.1 |
| 氟甲喹 | <0.1 |

6．未提供的设备或材料

- 酶标仪(450nm)

- 匀质器

- 漩涡振荡器

- 微量加样器(10、20、100和1000L各一支)

- 多道枪：50-300L

- 硫酸镁

7.注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 标准品中含有乙氧基喹啉，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，抗体和微孔板具有盒与批次的特异性。确保酶结合物及酶结合物稀释液正确配制。

- 尽量保持室温（22.5±2.5）°C，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

8．样品的制备

样品保存在2-4℃不超过1-2天，如果需要保存较长的时间，应该放置-20℃。样品使用前应恢复到室温。

- 1×样品稀释液：1(10×样品稀释液)：9(蒸馏水)

饲料

  - 研磨并混匀适量的样品；

  - 称取1g磨碎的样品，放入适当的棕色的或者包铝箔纸的容器中，；

  - 加入5mL乙腈，最大转速漩涡振荡3min。

  - 室温（22.5±2.5）°C 4000 rpm离心10分钟；

  - 取上清1mL上清于包铝箔纸的干净管中，加入125mg 样品清洗剂。

  - 室温下涡流1min，4000xg 离心10分钟。

  - 取500 µL上清液，在25-30°C氮气吹干，

  - 加入1ml 样品稀释液，涡流1min，混匀

  - 每孔取50 µL下清液，进行样品测试。

- 稀释倍数：10

肉/鱼

  - 称取2g磨碎的样品，放入适当的棕色的或者包铝箔纸的容器中；

  - 加入6mL 乙腈, 1g无水MgSO4, 最大转速漩涡振荡3min。

  - 室温（22.5±2.5）°C 4000 rpm离心10分钟；

  - 取上清1mL上清于包铝箔纸的干净管中，加入125mg 样品清洗剂；

  - 室温下涡流1min，4000xg 离心10分钟；

  - 取500 µL上清液，在25-30°C氮气吹干；

  - 加入625 µL 样品稀释液,涡流1min,混匀；

  - 每孔取50 µL下清液，进行样品测试。

- 稀释倍数：5

虾

  - 称取2g磨碎的样品，放入适当的棕色的或者包铝箔纸的容器中；

  - 加入6mL 乙腈, 1g无水MgSO4, 最大转速漩涡振荡3min。

  - 室温（22.5±2.5）°C 4000 rpm离心10分钟；

  - 取上清1mL上清于包铝箔纸的干净管中，加入125mg 样品清洗剂；

  - 室温下涡流1min，4000xg 离心10分钟；

  - 取500 µL上清液，在25-30°C氮气吹干；

  - 加入625 µL 样品稀释液,涡流1min,混匀；

  - 每孔取50 µL下清液，进行样品测试。

- 稀释倍数：5

9检测步骤

- 试剂准备

- 注意：试剂在使用之前要在室温下解冻1-2小时，确定在使用前阅读过注意事项。准备适量的检测用试剂，所有的试剂摇匀后使用。准备足够所有小管所需的用量，不能将试剂倒回原来的瓶子中，处理试剂时建议用废弃的瓶子以降低污染的风险。

- 1x洗液的制备

- 1体积的20x洗液同19体积的蒸馏水混合

- 1x酶标二抗的制备

- 1体积的100x酶标二抗同99体积的二抗稀释液混合

- 标准品制备

- 用1X样品稀释液按照下表制备实验用标准品

| 标准品 | 乙氧基喹啉体积 | 样品稀释液体积 |
| --- | --- | --- |
| 100 ppb | 1000 ppb取100 µL | 900 µL |
| 4.5 ppb | 100 ppb 取45 µL | 955 µL |
| 2.25 ppb | 4.5 ppb 取500 µL | 500 µL |
| 0.9 ppb | 2.25 ppb取400 µL | 600 µL |
| 0.3 ppb | 0.9 ppb取 300 µL | 600 µL |
| 0.1 ppb | 0.3 ppb取300 µL | 600 µL |
| 0 ppb | 0 µL | 600 µL |

- 检测：

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 抗体 | 100 L | 2.4mL |
| 酶结合物 | 150 L | 3.6mL |
| 工作洗液 | 2 mL | 48 mL |
| 终止液 | 100 L | 2.4 mL |
| 底物 | 100 L | 2.4 mL |

- 加入50L的标准于所设定的孔中；

- 加入50L的样品于所设定的孔中；

- 在每孔中加入100L乙氧基喹啉抗体；轻敲微孔板边缘混匀1min；

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育30分钟；

- 洗板3次，每次加入250L 1×洗液，最后一次尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 加入150L 的酶标二抗，轻敲微孔板边缘混匀1min；

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育30分钟；

- 洗板3次，每次加入250L 1×洗液，最后一次尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 加入100L的TMB底物，用手敲板边缘1分钟混合均匀；

- 在室温（22.5±2.5）°C避光培养15分钟， 加入100L的终止液终止反应；

- 在450nm下读OD值(读数前，用无绒布擦拭除去微孔底部的水分和指痕)。

10．结果计算

  - 分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

  - 相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

  - 以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

  - 从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

以下曲线图是乙氧基喹啉酶联免疫反应测试盒的典型标准曲线