REAGEN™ 氟苯尼考胺酶联免疫反应测试盒

RND99101

- 1．概述

REAGEN™ 氟苯尼考胺酶联免疫反应测试盒利用竞争性酶联免疫反应原理，对饲料、鱼、鸡蛋、蜂蜜、肉类（如牛肉、鸡肉和猪肉）、牛奶、奶粉、血清和尿等中氟苯尼考胺的残留进行定量检测。该试剂盒有以下特点：

- 高回收率(80-105%)，低成本提取。

- 高灵敏度（0.15ppb）；低检测下限（虾/鱼/肉类0.5ppb）。

- 检测过程只需要不到2小时。

- 高重复性。

- 2．试剂盒原理

REAGEN™ 氟苯尼考胺酶联免疫反应测试盒基于竞争性酶联反应原理，含有氟苯尼考胺的药物抗原已经包被于微孔板上。药物分析时，样品同特异性一抗共同被添加到板孔中。如果样品中含有药物，会竞争一抗，抑制抗体与板上包被的药物抗原结合。加入酶标记的二抗，形成包被抗原-抗体-酶标二抗复合物。加入底物后，产物的颜色强弱与样品中药物的浓度成反比。

- 3. 试剂盒组成

已包被抗原的酶标板( Florfenicol amine- coated Plate)...... 12×8 孔

标准液(Standards)（0，0.15，1，5，25，100ppb）	6×0.8mL

回收用1000ppb(Spiking)（可选）	1×0.8ml

氟苯尼考胺一抗(Florfenicol amine Antibody #1)	1×12mL

100x酶标记二抗(100x HRP-Conjugated Antibody #2)	1×250µL

二抗稀释液(Antibody #2 Diluent)	1×20mL

10×样品提取液(Sample Extraction Buffer)	1×25mL

20×浓缩洗液(20xWash Solution)	1×30mL

终止液(Stop Buffer)	1×14mL

底物(TMB substrate)	1×12mL

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果超过3个月不使用试剂盒，请将氟苯尼考胺 一抗 和100x 酶标记二抗放置-20℃或者冰冻保存。

- 4.检测下限

| 检测物质 | 检测下限（ng/g） |
| --- | --- |
| 饲料 | 1 |
| 鱼/虾/肉 | 0.5 |
| 鸡蛋 | 0.2 |
| 蜂蜜 | 0.2 |
| 牛奶 | 0.05，1（快速提取法） |
| 奶粉 | 0.2 |
| 血清 | 0.2,2（快速提取法） |
| 尿样 | 0.2,0.2（快速提取） |

- 5.交叉反应：

| 交叉反应物质 | 交叉反应率（%） |
| --- | --- |
| 氟苯尼考胺(Florfenicol amine) | 100 |
| 氯霉素(Chloramphenicol） | < 0.5 |
| 甲砜霉素(Thiamphenicol) | < 0.05 |
| 四环素(Tetracyclines) | < 0.01 |
| 庆大霉素(Gentamicin) | < 0.01 |
| 氨苄西林(Ampicillin) | < 0.01 |

- 6．未提供的设备或材料

- 酶标仪

- 恒温培养箱

- 移液器(10、20和100L，1mL各一支)

- 漩涡振荡器

- 匀质器

- 多道移液器（50-300L）

- 乙酸乙酯

- 正己烷

- 氟苯尼考胺蜂蜜提取液

- 卡瑞试剂I:0.36M 亚铁氢化钾

- 卡瑞试剂II:1.04M 无水硫酸锌

- 7.注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 标准品中含有氟苯尼考胺，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，抗体和微孔板具有盒与批次的特异性。

- 尽量保持室温20-25℃，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

- 样品的准备

- 确保样品的正确保存，一般来说，样品在2-4只能保存1-2天，如果要保存更长时间，就要保存在-20冷冻保存，在用之前需要将冷冻的样品在室温下或冰箱内解冻。

1×样品提取液

- 按1：9的比例配制样品提取浓缩液和双蒸馏水。

- 1） 饲料

- 称适量样品，选用适当匀浆器匀质；

- 称取2g的匀质样品加入6mL乙酸乙酯，以最大转速涡旋振荡3分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心5分钟；

- 取3mL（相当于0.5g的原始样品）上清液，60-70℃水浴减压蒸馏，或者60-70°C水浴氮气吹干；

- 加入2mL正已烷溶解干燥物；

- 加入1mL1×样品提取液，以最大速度涡旋振荡2分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心10分钟，去除上层正己烷；

- 取100µL下清液加入400µL 1×样品提取液，混匀；

- 每孔取50 µL进行样品测试。

稀释倍数：5.0

- 2） 鱼/虾/肉（牛肉/鸡肉/猪肉）

    - 取适量样品用匀浆器匀浆；

    - 称3g的匀质样品加6mL乙酸乙酯，以最大转速涡旋振荡3分钟；

    - 室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心5分钟；

    - 移取2mL乙酸乙酯上清液（相当于2g原始样品），在60-70 ℃下减压蒸馏

或者60-70 ℃水浴氮气吹干；

    - 加入1mL 正己烷溶解干燥物；

    - 加入2mL的1×样品提取液，最大转速涡旋振荡2分钟；

室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心10分钟，去除上层正几烷层；

    - 每孔取50µL下层液进行测试（如果有乳化现象，去除正己烷后下清液可85 ℃水浴3min）。

稀释倍数：2

- 3） 鸡蛋

- 称2g鸡蛋样品，加入10mL乙酸乙酯混合，最大速度涡旋振荡3分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心5分钟；

- 取5mL上清液（相当于1g的原始鸡蛋样品），60-70℃水浴减压蒸馏干燥，或者在60-70 ℃水浴氮气吹干；

- 加入2mL正已烷溶解干燥物；

- 加入1mL1×样品提取液，最大速度涡旋振荡2分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心10分钟，去除上层正己烷；

- 每孔取50 µL下层液，进行样品测试（如果出现乳化现象，去除上层正已烷，对下层水相在80-95℃水浴3分钟）。

稀释倍数：1.0

- 4） 蜂蜜

- 称2g蜂蜜样品，加入1mL氟苯尼考胺蜂蜜样品提取液；

- 加入4mL乙腈，以最大转速涡旋振荡3分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心5分钟；

- 取1mL上清液（相当于0.5g原始样品），60-70℃水浴减压蒸馏干燥，或者在60-70 ℃水浴氮气吹干；

- 加入0.5mL1×样品提取液溶解干燥物，最大速度涡旋振荡2分钟；

- 每孔取50 µL上清液，进行样品测试。

稀释倍数：1.0

- 牛奶

- 快速提取法

- 对于无脂牛奶，用1×样品提取液进行5倍稀释（如50µL牛奶+200µL提取液），每孔取

50µL稀释样品进行检测；

- 对于含脂牛奶，使用前需要室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心5分钟除去上层脂肪层。用1×样品提取液进行5倍稀释（如50µL牛奶+200µL提取液），每孔取50µL稀释样品进行检测。

稀释倍数：5.0

- 有机提取法

- 对于含脂牛奶，使用前需要室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心5分钟除去上层脂肪层。对于无脂牛奶，省去这一步；

- 取10去脂后的样品，加入0.5mL卡瑞试剂I，混匀，在加入0.5ml卡瑞试剂II，涡流1分钟，低温（4-12°C）4000g 离心5分钟；

- 移取4.4mL上清液到另一试管（相当于4ml牛奶样品），加入8ml 乙酸乙酯，震荡提取10分钟；

- 移取4ml上清液到另一试管（相当于2ml牛奶样品），60-70℃水浴减压蒸馏干燥，或者在60-70 ℃水浴氮气吹干；

- 加入0.4mL1×样品提取液溶解干燥物，最大速度下涡旋振荡2分钟；

- 每孔取50 µL上清液，进行样品测试。

稀释倍数：0.2

- 6） 奶粉

- 称取2g奶粉，加入10mL蒸馏水溶解，混合均匀；

- 加入1mL卡瑞试剂I，混匀，在加入1ml卡瑞试剂II，涡流1分钟，低温（4-12°C）4000g 离心5分钟；

- 移取3.6mL上清液到另一试管（相当于0.6g奶粉样品），加入6ml 乙酸乙酯，震荡提取10分；

- 移取4ml上清液到另一试管（相当于0.4g奶粉样品），60-70℃水浴减压蒸馏干燥，或者在60-70 ℃水浴氮气吹干；

- 加入0.4mL1×样品提取液溶解干燥物；

- 每孔取50 µL上清液，进行样品测试。

稀释倍数：1.0

- 7）血清

快速提取方法

- 取0.5 mL 的血清，室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心5分钟；

- 取 100 L上清液，加入0.9mL 1×样品提取液进行稀释；

- 每孔取50 µL上清液，进行样品测试。

稀释倍数：10.0

有机溶剂提取法

- 取3mL血清，室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心5分钟；

- 取2mL上清液，加入4mL乙酸乙酯，最大速度下涡旋振荡3分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心5分钟；

- 移取2mL上清液到另一试管（相当于1g原始样品），60-70℃水浴减压蒸馏干燥，或者在60-70 ℃水浴氮气吹干；

- 加入0.8mL1×样品提取液溶解干燥物，最大速度下涡旋振荡2分钟；

- 每孔取50 µL上清液，进行样品测试。

稀释倍数：0.8

- 8）尿样

快速提取方法

  - 取0.5 mL 尿样，室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心5分钟；

  - 每孔取50 µL上清液，进行样品测试。

稀释倍数：1.0。为了避免高的背景值，可用1×样品提取液作5倍稀释。

有机溶剂提取法

- 取3mL尿样，室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心5分钟；

- 取2mL上清液，加入4mL乙酸乙酯，最大速度下涡旋振荡3分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心5分钟；

- 移取2mL上清液到另一试管（相当于1g原始样品），60-70℃水浴减压蒸馏干燥，或者在60-70 ℃水浴氮气吹干；

- 加入0.8mL1×样品提取液溶解干燥物，最大速度下涡旋振荡2分钟；

- 每孔取50 µL上清液，进行样品测试。

稀释倍数：0.8

- 9.检测步骤

- 试剂准备：

- 注意：试剂在使用之前要在室温下解冻1-2小时，确定在使用前阅读过注意事项。准备适量的检测用试剂，所有的试剂摇匀后使用。准备足够所有小管所需的用量，不能将试剂倒回原来的瓶子中，处理试剂时建议用废弃的瓶子以降低污染的风险。

- 1x二抗的制备

- 1体积的100x二抗同99体积的二抗稀释液混合

- 1x洗液的制备

- 1体积的20x洗液同19体积的蒸馏水混合

- 检测步骤：

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 氟苯尼考胺一抗 | 100 L | 2.4mL |
| 1x酶标记二抗 | 150 L | 3.6mL |
| 工作洗液 | 2 mL | 48 mL |
| 终止液 | 100 L | 2.4 mL |
| 底物 | 100 L | 2.4 mL |

- 加入50L的标准品于所设定的孔中；

- 加入50L的样品于所设定的孔中；

- 在每孔中加入100L 一抗，轻敲微孔板边缘混匀1分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育30分钟；

- 洗板3次，每次应该加入250L 1×洗液，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 加入150L的二抗，室温孵育30min；

- 洗板3次，每次应该加入250L 1×洗液，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 加入100L的TMB底物；计时，混匀一分钟；

- 在室温（22.5±2.5）°C避光孵育15分钟，加入100L的终止液终止反应；

- 在450nm下读OD值 (读数前，用无绒布擦拭除去微孔底部的水分和指痕)。

- 11．结果计算

  - 分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

  - 以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

  - 从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

以下曲线图是氟苯尼考胺酶联免疫反应测试盒典型标准曲线