- REAGEN™莱克多巴胺酶联免疫反应测试盒

- RND99014

- 1．概述

REAGEN™ 莱克多巴胺酶联免疫反应测试盒适用于肌肉、动物组织、牛奶、饲料、尿液、血清、血浆中莱克多巴胺残留的定量检测。REAGEN™ 莱克多巴胺酶联免疫反应测试盒准确、快速，灵敏度高， 该试剂盒有以下特点：

- 快速。10-60分钟之内可完成从肌肉，组织，饲料，尿液，牛奶中提取莱克多巴胺的全过程且回收率达到80-120%。

- 高重复性。

- 快速的ELISA检测方法（在不考虑样品数量下只需不到2小时）。

- 2．试剂盒原理

REAGEN™莱克多巴胺酶联免疫反应测试盒基于竞争性酶联反应原理，含有莱克多巴胺的抗原已经包被于微孔板上。药物分ishuo 析时，样品同特异性一抗共同被添加到板孔中。如果样品中含有药物，会竞争一抗，抑制抗体与板上包被的药物抗原结合。加入酶标记的二抗，形成包被抗原-抗体-酶标二抗复合物。加入底物后，产物的颜色强弱与样品中药物的浓度成反比。

- 3．试剂盒组成

| 内容物 | 规格 | 保存条件 |
| --- | --- | --- |
| 莱克多巴胺包被板 (Ractopamine-coated Microtiter Plate) | 96孔板(8 x 12 孔) | 2-8C |
| 莱克多巴胺标准品(Standards) 0ng/mL阴性质控(Negative control) 0.04 ng/mL 0.1ng/mL 0.25 ng/mL 0.6ng/mL 1.5 ng/mL 回收用100ng/mL(spiking，可选) | 1.0 mL 1.0 mL 1.0 mL 1.0 mL 1.0 mL 1.0 mL 1.0 mL | 2-8C |
| 莱克多巴胺一抗(Ractopamine Antibody #1) | 15 mL | 2-8C |
| 100×HRP-二抗 (100X HRP-Conjugated Antibody #2) | 250 L |  |
| HRP-二抗稀释液(Antibody #2 Diluent **) | 20 mL |  |
| 10×样品提取液 (10X Sample Extraction Buffer **) | 25 mL |  |
| 20×浓缩洗液(20X Wash Solution **) | 30 mL |  |
| 终止液(Stop Buffer **) | 15 mL |  |
| 底物(TMB Substrate **) | 12 mL |  |
| 莱克多巴胺清洗混合物（可选） Ractopamine Clean Up Mix (optional) | 4 g |  |
| 10×饲料样品缓冲液 I （可选） 10X Feed Sample Buffer I (optional) | 20 mL X 2 |  |
| 1×饲料样品缓冲液 II （可选） 1X Feed Sample Buffer II (optional) | 20 mL |  |
| 1×饲料样品缓冲液 III （可选） 1XFeed Sample Buffer III (optional) | 20 mL |  |

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果一个月内不使用试剂盒，一抗和100×酶标二抗应置于-20℃或者冷冻保藏。

- 4．检测限

| 检测物质 | 检测下限（ng/g） |
| --- | --- |
| 饲料 | 0.5 |
| 肌肉/肝脏/肾脏 | 0.1 |
| 牛奶 | 0.4 |
| 尿液 | 0.4 |

- 5．交叉反应

| 药物 | 灵敏度 (ng/mL) | 交叉反应 % |
| --- | --- | --- |
| 莱克多巴胺(Ractopamine) | 0.025 | 100 |
| 莱克多巴胺葡糖苷酸A(Ractopamine Glucuronide A) | 0.06 | 51 |
| 莱克多巴胺葡糖苷酸B(Ractopamine Glucuronide B) | 0.1 | 48 |
| 莱克多巴胺葡糖苷酸C(Ractopamine Glucuronide C) | 0.03 | 95 |

- 6．未提供的设备或材料

- 酶标仪(450nm)

- 恒温培养箱

- 匀质器

- 旋转蒸发仪或者氮吹仪

- 漩涡振荡器

- 微量加样器(10、20、100和1000L各一支)

- 多道枪：50-300L

- 甲醇

- 正己烷

- 7．注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 标准品中含有莱克多巴胺，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，抗体和微孔板具有盒与批次的特异性。确保二抗及二抗稀释液正确配制。

- 尽量保持室温20-25℃，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

- 8．试剂的准备

所有的试剂在使用之前应将其回温至室温，并在使用试剂前摇动几下，以保证合理的浓度。

（1）1×饲料样品缓冲液Ⅰ

按1：9的比例配制10×饲料样品缓冲液Ⅰ和双蒸馏水。

（2）1×样品提取液

按1：9的比例配制样品提取浓缩液和双蒸馏水。

- 9．样品的准备

- 1 ) 饲料

- 样品使用适当的匀浆器进行匀质；

- 称取1.0克匀质的样品，加入5mL的1×饲料样品缓冲液Ⅰ，混匀5秒，再加入250L的饲料样品缓冲液II 最大转速漩涡振荡3分钟或者用手震摇10分钟；

- 室温下（20-25℃）4000g离心10分钟；

- 转移250L上清液到另一管中，加入250L的饲料样品缓冲液 Ⅲ ，混匀

- 涡流15秒，在室温下4000g离心 2分钟

- 每孔取50μL上清液用于检测。

稀释倍数：11

- 2) 肌肉/肝脏/肾脏

- 取2g匀浆样品，加入6mL甲醇和2mL正己烷，最大转速漩涡振荡3分钟或者手摇震动20分钟；

- 室温（20-25℃）4000g离心10分钟，弃去上层正己烷，再取上清液1mL在一个小离心管中；

- 在小离心管中加入50mg的莱克多巴胺清洗混合物，振荡混匀30秒，2000g离心5分钟，

- 取上清液500μL于一新管，在60-70℃水浴减压旋转蒸干，或者60-70℃水浴氮气吹干；

- 加入250μL 1×样品提取液，最大转速漩涡振荡1分钟；

- 每孔取50μL进行检测。

稀释倍数：2

- 3) 牛奶

- 无脂牛奶用1×样品提取液稀释10倍（如20µL牛奶+180µL提取液）即可直接用于酶联反应的测试。

- 含脂牛奶在使用前需要以4000g离心5分钟，除去上面脂肪层。取清液用1×样品提取液稀释10倍（如20µL牛奶+180µL提取液），即可用于酶联反应测试。

稀释倍数：10

- 4) 尿样/血清/血浆

  - 取0.5mL样品4000g离心5分钟；

  - 取清液用1×样品提取液稀释10倍（如20µL样品+180µL提取液），即可用于酶联反应测试。每孔取50μL上清液作检测。

稀释倍数：10

备注：尿样也可以不经过稀释直接进行酶联免疫反应测定。

- 10．检测步骤

- 注意：试剂在使用之前要在室温下解冻1-2小时，确定在使用前阅读过注意事项。准备适量的检

- 测用试剂，所有的试剂摇匀后使用。准备足够所有小管所需的用量，不能将试剂倒回原来的瓶子中，处理试剂时建议用废弃的瓶子以降低污染的风险。

（1）1×二抗工作液

按1：99的比例来配制二抗浓缩液和二抗稀释液，配成二抗的工作液。

（2）1×工作洗液

按1：19的比例配制浓缩洗液和双蒸馏水。

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 一抗 | 100 L | 2.4mL |
| 二抗工作液 | 150 L | 3.6 mL |
| 工作洗液 | 2 mL | 48 mL |
| 终止液 | 100 L | 2.4 mL |

- 加入50L的标准液或样品于所设定的孔中；

- 在每孔中加入100L一抗， 轻敲微孔板边缘混匀60秒；

- 室温避光（20-25℃）孵育30分钟；

- 洗板3次，每次加入250L 1×洗液，最后一次尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 每孔加入150L1×二抗；

- 室温（20-25℃）孵育30分钟（避免阳光直射或者工作台温度过低，孵育时适当覆盖微孔板）；

- 洗板3次，每次加入250L1×洗液，最后一次尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 加入100L的TMB底物；

- 在室温下避光孵育15分钟， 加入100L的终止液终止反应，在450nm下读OD值(底物本身是透明的，出现颜色改变不能使用。孵育时适当覆盖微孔板)。

- 11．结果计算

  - 分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

  - 以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

  - 从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

备注：如结果呈阳性反应，应该用其他检验方法（如色谱/质谱方法等）进行确证。

以下曲线图是莱克多巴胺酶联免疫反应测试盒的典型标准曲线